KAMIEŃ DEKORACYJNY

DAINO

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

DAINO to betonowa płytka elewacyjna o delikatnej strukturze kamienia naturalnego, przeznaczona do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Produkt występuje w dwóch wariantach:

DAINO 1 – w kolorze ceglanym, o ciepłej, naturalnej barwie inspirowanej tradycyjną cegłą,

DAINO GRAFIT – w odcieniu grafitowym, o eleganckim, nowoczesnym charakterze.

Płytki są odporne na warunki atmosferyczne, trwałe i estetyczne, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie do dekoracji elewacji i wnętrz.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

| Parametr | DAINO 1 | DAINO GRAFIT |
| --- | --- | --- |
| Typ produktu | Betonowa płytka elewacyjna malowana | Betonowa płytka elewacyjna malowana |
| Wymiary rzeczywiste | 22,8 × 7 × 1,5 cm | 22,8 × 7 × 1,5 cm |
| Powierzchnia 1 sztuki | 0,016 m² | 0,016 m² |
| Waga 1 opakowania | 10,5 kg | 14 kg |
| Ilość w opakowaniu | 26 szt. | 32 szt. |

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5907541340518 | DAINO 1 płytka 0,43 m2 |
| --- | --- |
| 5904067548091 | DAINO GRAFIT płytka 0,50 m2 |

Rysunek 1 DAINO GRAFIT

Rysunek 2 DAINO 1

- ZASTOSOWANIE		 						No3

Betonowa elewacyjna okładzina ścienna imitująca naturalny kamień przeznaczona  jest do dekorowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ LC25/28

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Tolerancja wymiarowa: Klasa A

- Przewodnictwo cieplne λ10,dry:

- P=50% – 1,08 W/(m*K)

- P=90% – 1,19 W/(m*K)

- Nasiąkliwość: ≤ 6%

Trwałość: odporne w normalnych warunkach użytkowania

Szczegółowe informacje dotyczące zgodności wyrobu znajdują się w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU nr 1/EKO/BETON/2022) dostępnych na stronie producenta lub na żądanie.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / montaż / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i resztek farb.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki wyjąć z opakowania i ułożyć „na sucho”, aby wymieszać elementy z kilku paczek i uzyskać naturalny efekt.

MONTAŻ

- Przed montażem rozplanować układ płytek.

- Tylną powierzchnię oczyścić szczotką drucianą.

- Stosować elastyczny, mrozoodporny klej do płytek betonowych.

- Klej nanosić pacą zębatą, równomiernie na podłoże.

- Płytki układać z przesunięciem (ok. ½ długości), dociskać do podłoża.

- W razie potrzeby ciąć tarczą diamentową.

- Montaż prowadzić w temp. od +10°C do +25°C.

- Po wyschnięciu kleju zaleca się impregnację ochronną.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- miara, ołówek, poziomica,

- paca zębata, kielnia,

- tarcza diamentowa,

- rękawice ochronne.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Składować na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone folią.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Czyścić miękką szczotką lub wilgotną gąbką.

- Nie stosować agresywnych środków chemicznych.

- W razie potrzeby używać łagodnych detergentów.

- W celu zabezpieczenia powierzchni i koloru zaleca się okresową impregnację (co 2–3 lata).