KAMIEŃ DEKORACYJNY

LAZZARO

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Kamień dekoracyjny LAZZARO to betonowa płytka elewacyjna o delikatnej strukturze łupka, przeznaczona do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Występuje w pięciu wersjach kolorystycznych – Lazzaro 1, Lazzaro 2, Lazzaro 5 (z efektem brokatu), Lazzaro 6 i Lazzaro 7 – różniących się tonacją barw oraz efektem powierzchniowym.

Produkt pozwala uzyskać elegancki, nowoczesny efekt kamiennej ściany i stanowi trwałą, odporną na czynniki atmosferyczne okładzinę elewacyjną.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

| Parametr | LAZZARO 1 / 2 / 5 / 6 / 7 – Płytka | LAZZARO 1 / 2 / 5 / 6 / 7 – Narożnik |
| --- | --- | --- |
| Typ produktu | Betonowa płytka elewacyjna malowana (Lazzaro 5 – z efektem brokatu) | Betonowy narożnik elewacyjny malowany (Lazzaro 5 – z efektem brokatu) |
| Wymiary | 38 × 10 × 1,5 cm | zestaw narożny odpowiadający 1 mb |
| Powierzchnia / długość opakowania | 0,38 m² | 1,0 mb |
| Ilość w opakowaniu | 10 szt. | 10 kpl |
| Waga opakowania | 9 kg | 9 kg |
| Materiał | Beton z pigmentami barwiącymi, powierzchniowo malowany | Beton z pigmentami barwiącymi, powierzchniowo malowany |
| Opakowanie | Karton | Karton |

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5902409740998 | Lazzaro 1 beż narożnik 1 mb |
| --- | --- |
| 5902409741025 | Lazzaro 2 narożnik 1 mb |
| 5902409741179 | Lazzaro 5 narożnik 1 mb |
| 5907541340549 | LAZZARO 6 GOLD narożnik 1,00 mb |
|  | LAZZARO 7 brąz/brown narożnik 1,00 mb |
| 5902409740905 | Lazzaro 1 beż płytka 0,38 m2 |
| 5902409740912 | Lazzaro 2 szare płytka 0,38 m2 |
| 5902409741100 | Lazzaro 5 brokat płytka 0,38 m2 |
| 5907541340532 | LAZZARO 6 GOLD płytka 0,38 m2 |
| 5907541340556 | LAZZARO 7 brąz/brown płytka 0,38 m2 |

Rysunek 3 LAZZARO 5

Rysunek 2 LAZZARO 2

Rysunek 1 LAZZARO 1

Rysunek 4 LAZZARO 6

Rysunek 5 LAZZZRO 7

- ZASTOSOWANIE								No3

Betonowa elewacyjna okładzina ścienna imitująca naturalny kamień przeznaczona  jest do dekorowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ LC25/28

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Tolerancja wymiarowa: Klasa A

- Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ10,dry:

P=50% – 1,08 W/(m*K)

P=90% – 1,19 W/(m*K)

- Nasiąkliwość: ≤ 6%

- Trwałość: odporne w normalnych warunkach użytkowania

Szczegółowe informacje dotyczące zgodności wyrobu znajdują się w Deklaracji Właściwości Użytkowych (1/EKO/BETON/2022) dostępnych na stronie producenta lub na żądanie.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / montaż / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, suche, równe i nośne. Usunąć zabrudzenia, kurz, tłuszcz oraz luźne fragmenty starych powłok. W razie potrzeby zagruntować powierzchnię.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki wyjąć z opakowania i ułożyć „na sucho”, aby wymieszać elementy z kilku paczek i uzyskać naturalny efekt.

MONTAŻ

- Rozplanować ułożenie płytek i narożników.

- Tylną stronę płytek oczyścić szczotką drucianą.

- Stosować elastyczny, mrozoodporny klej do płytek betonowych (MAXGLUE lub równoważny).

- Klej nanosić pacą zębatą, równomiernie na podłoże.

- Układać płytki z przesunięciem ok. ½ długości elementu.

- Dociskać równomiernie, usuwać nadmiar kleju.

- Cięcia wykonywać narzędziami z tarczą diamentową.

- Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C.

- Po wyschnięciu kleju zaleca się impregnację preparatem MAX-ME.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- paca zębata, kielnia, gumowy młotek,

- poziomica, ołówek, miara,

- tarcza diamentowa, szczotka druciana.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Składować na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone folią.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Powierzchnię czyścić miękką szczotką lub wilgotną gąbką.

- Nie stosować agresywnych detergentów ani środków ściernych.

- W przypadku zabrudzeń używać łagodnych środków myjących.

- Zaleca się okresową impregnację dla ochrony koloru i ułatwienia czyszczenia.