SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

No5 MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Panele dekoracyjne LINEO doskonałe imitują prawdziwe drewno. Lamel ścienny to nowoczesne wykończenie pomieszczeń. Zbudowane są z lekkiego, wytrzymałego tworzywa polistyrenu, które w 100% podlega recyklingowi. Panele są proste w montażu i łatwe w utrzymaniu w czystości. Lamel ma właściwości akustyczne dodatkowo wycisza pomieszczenie. Panele Lineo mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Do produkcji paneli użyto polistyrenu (styropian), który pokrywany jest nadrukiem na nośniku PCV wykonanym metodą hot-stampingu. Polistyren to nowoczesne tworzywo, które w 100% podlega recyklingowi. Materiał ten jest lekki, wytrzymały, odporny na wilgoć i łatwy w utrzymaniu w czystości. Dzięki temu Lineo można zamontować także w bardziej wymagających miejscach, takich jak przedpokój czy kuchnia.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

Panele Lineo służą do dekoracyjnego, estetycznego wykończenia wszelkich powierzchni architektonicznych wewnątrz budynków.

- listwa startowa 0,4 kg w paczce 56 szt. – 24,6 kg

- panel 1,54 kg – w paczce 16 szt. – 22,3 kg

- listwa końcowa 0,35 kg – w paczce 68 szt. – 21,6 kg

Wymiary kartonu: 268x22x15 cm

LINEO 1 MARRON CLARO

| KG 0,74 |  | KG 1,40 |  | KG 0,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,15 |  | M2 0,31 |  | M2 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO 2 MARRON OSCURO

| KG 0,37 |  | KG 1,64 |  | KG 0,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,09 |  | M2 0,40 |  | M2 0,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO 3 MARRON

| KG 0,42 |  | KG 1,25 |  | KG 0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,1 |  | M2 0,31 |  | M2 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO BLACK MARBLE

| KG 0,4 |  | KG 1,54 |  | KG 0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,09 |  | M2 0,31 |  | M2 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO WHITE MARBLE

| KG 0,4 |  | KG 1,54 |  | KG 0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,9 |  | M2 0,31 |  | M2 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO WHITE OAK

| KG 0,42 |  | KG 1,03 |  | KG 0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,1 |  | M2 0,31 |  | M2 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO BEIGE WOOD

| KG 0,42 |  | KG 1,17 |  | KG 0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,1 |  | M2 0,31 |  | M2 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO LIGHT GREY

| KG 0,53 |  | KG 1,19 |  | KG 0,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,13 |  | M2 0,31 |  | M2 0,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LINEO BLACK OAK

| KG 0,74 |  | KG 1,40 |  | KG 0,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M2 0,15 |  | M2 0,31 |  | M2 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ZASTOSOWANIE		 						No3

Panele LINEO można stosować do dekoracji wewnątrz pomieszczeń.

- WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						No4

- Łatwość i szybki montaż,

- Łatwa obróbka,

- Łatwe w utrzymaniu czystości,

- Niska waga, ułatwia transport i montaż,

- 100% recykling,

- Poprawiają izolacje akustyczną,

- DIY

- Do wnętrz,

- Chronić przed wilgocią,

- Chronić przed wzmożonym i długotrwałym promieniowaniem światła UV,

- MONTAŻ				 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / potrzebne narzędzia / instrukcja montażu

- PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnię oczyścić z kurzu oraz większych nierówności (zacieki farby, nadmiar tynku, stare powłoki farb, tapety itp.). Powierzchnia powinna być gładka, sucha, możliwie odtłuszczona oraz pozbawiona wszelkich substancji antyadhezyjnych czy korozji biologicznej.

- PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Panele należy wyciągnąć z opakowania, następnie zaaranżować docelowy układ rozkładając je na podłodze. Zaznaczyć  wszystkie istniejące i projektowane otwory - na kontakty, przełączniki, wyjścia kabli, miejsca montażowe lamp i innych elementów technicznych oraz dekoracyjnych). Lamele ze względu na materiały, z których są wykonane nadają się do obróbki narzędziami ręcznymi np. nożykiem, piłką ręczną jak i standardowymi elektronarzędziami z tarczami i otwornicami przystosowanymi do obróbki drewna.

- POTRZEBNE NARZĘDZIA

- ołówek,

- taśma miernicza,

- poziomica,

- klej montażowy,

- pistolet do kleju montażowego,

- piłka ręczna / piła tarczowa / otwornica,

- nożyk tapicerski,

- szmatka (do oczyszczenia paneli z nieczystości i ewentualnych zabrudzeń klejem podczas montażu),

- okulary ochronne,

- rękawice ochronne,

- maseczka przeciwpyłowa.

- INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż za pomocą kleju.

Ad. 1. Przygotuj potrzebne narzędzia.

Ad. 2. Wypakuj i przygotuj panele.

Ad. 3. Przygotuj powierzchnię i zaplanuj układ paneli.
Ad. 4. Przytnij panele do odpowiednich długości oraz wytnij niezbędne otwory.

Ad. 5. Nanieś równomiernie klej na podłoże paneli. Zalecamy nakładanie kleju w formie zygzaków równolegle do krótszej krawędzi, w odstępach co  ok 5 cm.

Ad. 6. Przyklej dociskając je do ściany. Zwróć szczególną uwagę na podcięcia. Lamele powinny zachodzić się na zakładkę.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

Lamele powinny być składowane na pełno powierzchniowych podkładach (np. palety), w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach o stałej temperaturze, zabezpieczonych przed wilgocią i bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne (promieniowanie UV). Nie należy przechowywać ich na wolnym powietrzu. Nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie i odbarwienie paneli. Wszelkie ciała obce znajdujące się pomiędzy panelami podczas składowania mogą doprowadzić do wgnieceń i uszkodzeń powierzchni. Lamele należy transportować na płasko, przy użyciu stabilnych podkładów. Podczas transportowania produktu należy go odpowiednio zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i ześlizgnięciem. Panele przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

Powierzchnie lameli można czyścić wodą za pomocą wilgotnej szmatki lub odkurzać przy użyciu miotełek do kurzu.