PANEL ELEWACYJNY

STEELWOOD

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 PARAMETRY TECHNICZNE

No5 MONTAŻ I EKSPOLATACJA

No6 SKŁADOWANIE I KONSERWACJA

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

STEELWOOD to nowoczesne panele elewacyjne, które łączą trwałość blachy trapezowej z naturalnym wyglądem drewna. Każdy panel składa się z blachy trapezowej o grubości 0,05 cm oraz listewek drewnianych klasy C24, które nadają elewacji estetyczny i elegancki charakter.

System umożliwia szybki montaż i stanowi trwałą, odporną na warunki atmosferyczne okładzinę elewacyjną.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

- Typ produktu: panel elewacyjny drewniano-metalowy

- Materiał: blacha trapezowa + listwy drewniane C24

- Norma odniesienia: EN 14915:2013

- Wymiary panelu: 270 × 51 cm

- Wysokość profilu: 3,3 cm

- Grubość blachy: 0,05 cm

- Wysokość listew: 1,9 cm

- Odstęp między listwami: 4 cm

- Reakcja na ogień: D – s1, d0 (EN 13823:2020)

- Trwałość biologiczna drewna: klasa 4 (EN 350:2016)

- Kolorystyka: naturalne odcienie drewna + blacha antracytowa

- ZASTOSOWANIE		 						No3

- nowoczesne i trwałe elewacje budynków,

- wykończenie fasad w budownictwie jednorodzinnym i komercyjnym,

- możliwość zastosowania w systemach ociepleń z wentylowaną przestrzenią,

- elewacje w stylu nowoczesnym, industrialnym i skandynawskim

- PARAMETRY TECHNICZNE						No4

- Długość panelu: 270 cm

- Szerokość panelu: 51 cm

- Wysokość całkowita: 3,3 cm

- Grubość blachy: 0,05 cm

- Wysokość listwy: 1,9 cm

- Waga: zależna od konfiguracji (ok. 10–12 kg/panel)

- Klasa reakcji na ogień: D – s1, d0

- Klasa trwałości drewna: 4

- MONTAŻ I EKSPLATACJA	 					No5

PRZYGOTOWANIE

- Podłoże należy wyposażyć w łaty montażowe w układzie pionowym.

- Sprawdzić równość i stabilność konstrukcji.

MONTAŻ

- Przykręcić łaty montażowe do ściany.

- Rozpocząć montaż od dolnej części ściany – panel nieprzyciętą krawędzią skierowaną w dół.

- Wymierzyć pierwszy panel wymagający docięcia górnej krawędzi.

- Dociąć panel pod odpowiednim kątem.

- Uciętą krawędź panelu wzmocnić wkrętami dekarskimi.

- Przykładać panele do łat i mocować wkrętami w kolorze blachy (antracyt).

- Kolejne panele montować na zakładkę wg rysunku.

- Narzędzia potrzebne do montażu

- wkrętarka, wkręty dekarskie,

- piła kątowa lub ręczna do cięcia listew,

- poziomica, miara, kątownik.

- SKŁADOWANIE I KONSERWACJA					No6

- Panele transportować w pozycji poziomej, na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Przechowywać w suchym miejscu, na stabilnym podłożu.

- Chronić przed zawilgoceniem i długotrwałą ekspozycją na promieniowanie UV w opakowaniu.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić miękką szczotką, gąbką lub wodą pod niskim ciśnieniem.

- Nie stosować agresywnych detergentów i środków ściernych.

- Drewniane elementy zaleca się okresowo impregnować dedykowanymi preparatami ochronnymi, aby zachować kolor i odporność na warunki atmosferyczne.

- Regularnie sprawdzać mocowania i w razie potrzeby dokręcać wkręty.

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną spełniają wymagania rozporządzenia REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji ujętych na liście kandydackiej SVHC (substancji budzących szczególne obawy). Produkty te nie są klasyfikowane jako wyroby budowlane i tym samym nie podlegają przepisom Rozporządzenia (UE) nr 305/2011.