KAMIEŃ GIPSOWY

TURMALIN

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Seria TURMALIN 4 to klasyczna płytka gipsowa imitująca cegłę z delikatną strukturą i naturalnym ceglanym kolorem.

Jej realistyczne odwzorowanie kamienia sprawia, że idealnie pasuje zarówno do wnętrz w stylu loftowym, jak i tradycyjnym.

Dzięki lekkości i prostocie montażu pozwala szybko odmienić każdą przestrzeń.

Wariant kolorystyczny:

TURMALIN 4 – Ceglany (RED)

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

| Parametr | TURMALIN 4 – Płytka | TURMALIN 4 – Narożnik |
| --- | --- | --- |
| Typ produktu | Gipsowa płytka dekoracyjna | Gipsowy narożnik dekoracyjny |
| Wymiary | 22,8 × 7,3 × 2,0 cm | 22 × 12,9 × 2,0 cm |
| Powierzchnia / długość opakowania | 0,43 m² | 0,88 mb |
| Ilość w opakowaniu | 26 szt. | 12 kpl. |
| Waga opakowania | 7,2 kg | 5,0 kg |
| Materiał | Gips syntetyczny | Gips syntetyczny |
| Zastosowanie | Do wnętrz (pomieszczenia suche) | Do wnętrz (pomieszczenia suche) |
| Kolorystyka | Ceglany (RED) | Ceglany (RED) |
| Opakowanie | Karton | Karton |
| DWU | 2/2023/GIPS/MAX-STONE | 2/2023/GIPS/MAX-STONE |

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5902409741117 | Turmalin 4 narożnik 0,88 mb |
| --- | --- |
| 5902409740844 | Turmalin TM4 płytka 0,43 m2 |

Rysunek 1 TURMALIN 4

- ZASTOSOWANIE		 						No3

Ściany wewnętrzne w salonach, sypialniach, korytarzach, pokojach dziennych oraz w lokalach usługowych o niskiej wilgotności. Nie stosować na elewacjach ani w strefach mokrych (łazienki, kabiny prysznicowe, kuchnie „mokre”, sauny).

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

Deklarowane zgodnie z DWU nr 1/2023/GIPS, na podstawie ETA-22/0763 (ICiMB – Sieć Badawcza Łukasiewicz):

| Parametr | Wartość deklarowana |
| --- | --- |
| Reakcja na ogień | A1 (niepalne) |
| Wytrzymałość na ściskanie | 10,5 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie | 4,4 MPa |
| Gęstość w stanie suchym | 882 kg/m³ |
| Zawartość wilgoci | 0,082 % |
| Zastosowanie | wewnętrzne okładziny ścienne (pomieszczenia o niskiej wilgotności) |
| Dokument odniesienia | ETA-22/0763 z 20.01.2023 |
| System oceny i weryfikacji | System 3 |

Charakterystyka materiału:

- lekki, łatwy w montażu,

- wysoka precyzja odwzorowania struktury,

- dobra przyczepność do podłoża,

- możliwość impregnacji (zwiększenie odporności na zabrudzenia),

- paroprzepuszczalny, ekologiczny,

- produkt nie wymaga fugowania.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

Przygotowanie powierzchni:
Podłoże musi być suche, stabilne, równe, czyste i nośne. Usunąć pyły, tłuszcze i pozostałości farb. W razie potrzeby zagruntować środkiem gruntującym (np. MAXGRUNT).

Przygotowanie produktu:
Przed montażem wymieszać płytki z kilku opakowań w celu uzyskania naturalnego efektu kolorystycznego. Oczyścić tylną powierzchnię z ewentualnych pozostałości formy.

Montaż:

Stosować klej do gipsu lub uniwersalny klej montażowy (np. MAXGLUE GIPS).

Klej nanosić pacą zębatą, montaż prowadzić od dołu ku górze.

Zachować przesunięcie spoin (ok. ½ długości płytki).Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C.

Po zakończeniu montażu powierzchnię można zabezpieczyć impregnatem IMPREGNAT EKO po min. 48 godzinach od zakończenia prac.

Narzędzia: poziomica, paca zębata, kielnia, piłka do gipsu, miara, gąbka, rękawice.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

Przechowywać w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed zawilgoceniem i mrozem. Transportować poziomo, zabezpieczając przed uszkodzeniami.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

Czyścić na sucho miękką szczotką lub lekko wilgotną ściereczką (bez nadmiaru wody). Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani myjek ciśnieniowych. W razie potrzeby odświeżyć impregnatem zgodnie z zaleceniami producenta.